附件一.工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工程量 | 单价（不含税） | 单价（含税） | 不含税合价 | 税金 | 含税合价 | 工作内容 | 经济内容 | 计量规则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻孔灌注桩（旋挖钻）0.8m | m3 | 3456.51 |  |  |  |  |  | 1、桩位清理、桩中心点位的维护及护桩的设置与维护。 2、桩位范围内地面清理，设置操作平台及钢板。 3、钢护筒制作、埋设。 4、泥浆池及泥浆制作，配置相应泥浆箱。 5、成孔、清孔。 6、混凝土灌注。 7、养护。 8、与成孔、灌注、配合桩检等相关的其他辅助工作。 | 1、甲方提供三通一平，其他施工条件由乙方根据施工方案自行考虑，费用包含在单价中。 2、完成本项内容的主材及辅助材料如泥浆制作材料、钢护筒及养护材料等均由乙方自备，费用包含在单价中。 3、与完成本项内容的所有成孔、空钻、灌注等必需的桩机、振捣设备、导流、泥浆制作、抽排水等设备费用及用电和燃油等费用包含在单价中。 4、与完成本项内容的所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。 5、与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等费用包含在单价中。 | 以符合本项目验收的工程实体数量且不超图纸设计及业主审计审核工程量，办理结算。工程量核定：灌注桩以施工图纸设计桩截面面积*设计灌注桩长度以立方米进行计量（超灌部分不另计），具体详见工程量清单规则 |  |
| 2 | 凿桩头（φ800） | m3 | 216.03 |  |  |  |  |  | 1.截桩头 2.凿平 3.废料外运 | 桩头凿除及外弃，场地及运距自行考虑，并达到环保要求。 | 以符合本项目验收的工程实体数量且不超图纸设计及业主审计审核工程量，办理结算。工程量核定：以根计量，按实际完成数量计算。 |  |
| 3 | 钻渣及泥浆外弃 | m3 | 3456.51 |  |  |  |  |  | 泥浆弃运 | 泥浆弃运，场地及运距自行考虑，并达到环保要求。 | 以符合本项目验收的工程实体数量且不超图纸设计及业主审计审核工程量，办理结算。工程量核定：以设计桩基体体积立方米进行计算。 |  |
| 4 | 钢筋笼 | t | 378.40 |  |  |  |  |  | 1、材料准备：钢筋除锈、调直等。2、钢筋笼制作安装：钢筋笼制作、钢筋笼直螺纹墩粗车丝连接，定位筋制作安装，声测管安装、连接，钢筋笼连接，吊装，就位。3、运输：含材料场内运输，成品运至施工部位。4、成品保护、上盖下垫、直至后续工序完成。5、原材料及半成品的卸货、二次转运、储存等。6、其他相关的辅助工作。 | 1、主材及完成本项内容的其他所有辅材（如焊料、绑扎材料、连接套筒等）均由乙方自备，费用包含在单价中。 2、与完成本项工作内容的所有制作、运输及安装设备（如吊车，平板车）、设备进出场等所有设备费用及相关电力、用水、燃油等费用均含在单价中。 3、与完成本项内容的所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。 4、与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金风险等费用包含在单价中。 | 以符合本项目验收的工程实体数量且不超图纸设计及业主审计审核工程量，办理结算。工程量核定：钢筋笼制安以施工图纸所示及钢筋表（不包括吊筋、钢筋笼支撑筋等固定、定位架立钢筋）所列，按实际安设并经监理人验收的钢筋以t计量； |  |
| 5 | 声测管 | m | 2064.00 |  |  |  |  |  | 1.声测管截断、封头 2.套管制作、焊接 3.定位、固定 | 声测管采购、制作、安装，材料乙方自行采购 | 以符合本项目验收的工程实体数量且不超图纸设计及业主审计审核工程量，办理结算。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、本清单中的工程量均为暂估量，结算时以承包人确认的分包人实际完成的工程量为准； 2、钻孔灌注桩不分桩深均执行本清单中的综合单价 3、不管岩石类别、入岩深度及施工方法，均执行本清单中对应的综合单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |