附件一.工程量清单

| 序号 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 暂定工程量 | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 除税合价（元） | 含税合价（元） | 税额（税率 %）（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 楼面/地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼（地）面涂膜防水 楼（地）面-3 平面防水； 1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 11612.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 楼（地）面涂膜防水 楼（地）面-3 立面防水； 1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 6451.42 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 楼(地)面-3A 防滑防水地砖楼面，有防水层，水泵房、冷冻机房、锅炉房等。详见23J909-3-53- 楼D24。(燃烧性能A级) 1.1.5mm聚氨酯防水涂料两道，四周沿墙上翻300高 | m2 | 6451.42 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） (水泥砂浆防水楼面，用于空调井，水管井):详见23J909-3-8-楼A3。(平面防水) 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料，四周沿墙及管口上翻2000高 | m2 | 5806.29 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） (水泥砂浆防水楼面，用于空调井，水管井):详见23J909-3-8-楼A3。(立面防水) 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料，四周沿墙及管口上翻2000高 | m2 | 322.57 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 楼(地)面- 6 平面防水 (硬质医用PVC 地胶楼面，用于康复大厅、实验室、手术室、病房、住院部走道、医护人员用房):详见23J909 - 3-34-楼B31 。建筑标高：H;结构标高： H-0.050/H-0.100 。 (燃烧性能B1级),隔声楼面，诊室里局部设有用水点。盥洗盆 区域属于间歇遇水环境，防水等级： 一级防水，用水点周边楼面采用二道防水。 1.1.5厚聚氨酯防水涂料，四周沿墙及管口上翻2000高 | m2 | 5161.14 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 楼(地)面- 6 立面防水 (硬质医用PVC 地胶楼面，用于康复大厅、实验室、手术室、病房、住院部走道、医护人员用房):详见23J909 - 3-34-楼B31 。建筑标高：H;结构标高： H-0.050/H-0.100 。 (燃烧性能B1级),隔声楼面，诊室里局部设有用水点。盥洗盆 区域属于间歇遇水环境，防水等级： 一级防水，用水点周边楼面采用二道防水。 1.1.5厚聚氨酯防水涂料，四周沿墙及管口上翻2000高 | m2 | 1290.29 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 楼面-7 (防静电架空地板楼面，用于弱电中心机房、消防控制室，弱电机房):详见23J909-3-101-楼 K19。(燃烧性能A级) 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 6451.42 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 楼面-7A (防静电水泥砂浆楼面，用于开闭所、变配电房):参12J304-119-LF10。燃烧性能达到A 级 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 6451.42 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 楼面-12 (隔声楼面一地砖带防水层，用于空调机房、净化空调机房):详见23J909-3-79-楼H4。建筑标高：H+0.050;结构标高：H-0.050。(燃烧性能A级) 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 6451.42 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 楼面-14 (保温楼面一地砖):详见23J909-3-70-楼F5。建筑标高：H;结构标高：H-0.600或详单体。(燃烧性能A级) 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 25805.71 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 楼面-17 (地下庭院地面):详见23ZJ909-2-60-屋D1。 1.200g/m2 聚酯无纺布 一层过滤层 2.凹凸型排(蓄)水板 3.300g/m2 聚酯无纺布一层隔离层 4.1.5厚聚氨酯防水涂料+1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 448.03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 内墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 内墙-2 (面砖防水内墙面，用于厨房、洗镜室、污物暂存间、卫生间、淋浴间、开水间、清洗间等用水房间：详见23J909-7-14-内8D2。(燃烧性能A 级)。 1.1.5厚聚氨酯防水涂料+局部设置1.5厚聚氨酯 (淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm,且不低于淋浴喷淋口高度，2000mm以上设置防潮层(防水砂浆)。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于300mm。) | m2 | 9677.14 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 内墙-4 (无机涂料内墙面，用于楼梯间、门诊诊室、办公用房、餐厅、公共走道、储藏室、库房等):详见23J909-7-7-内4D和23J909-7-49-内涂1。(燃烧性能 A 级),诊室里局部设有用水点。盥洗盆区域属于间歇遇水环境，防水等级：一级防水，用水点周边墙面增加一道防水。 1.洗手盆周边1.2米1.5厚聚氨酯防水层 | m2 | 448.03 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 内墙-6(穿孔吸声复合板内墙面，用于会议室和报告厅):详见23J909-7-40-内29D1 (燃烧性能A 级 ) (穿孔吸声复合板内墙面，用于会议室和报告厅):详见23J909-7-40-内29D1 (燃烧性能A 级 ) 1.1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层 | m2 | 1613.75 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 内墙-10 (防腐蚀耐酸砖墙面，用于垃圾站):详见23J909-7-44-内36D,群36D。(燃烧性能A 级 ) 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 448.03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 顶棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 顶棚-1 (轻钢龙骨纸面石膏板吊顶，用于办公):详见23J909-8-9-棚28和23J909-7-49-内涂1。(燃烧性能A级) 1.刷1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 448.03 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 顶棚-5 (双层龙骨铝合金方板吊顶，用于洗镜室、污物暂存间、卫生间、淋浴间、开水间、清洗间等用水房间):详见23J909- 8-15-棚88。(燃烧性能A级) 1.1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层 | m2 | 448.03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 屋面-1 屋面-1:倒置式上人屋面。详见23J909-5-23-屋A38a。 1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 9912.78 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 屋面-1 屋面-1:倒置式上人屋面。详见23J909-5-23-屋A38a。 1.5厚反应粘结型高分子防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子防水卷材。 | m2 | 9912.78 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 屋面-2 屋面-2:倒置式不上人屋面。详见23J909-5-30-屋A37。 1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 4540.47 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 屋面-2 屋面-2:倒置式不上人屋面。详见23J909-5-30-屋A37。 1.5厚反应粘结型高分子防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子防水卷材。 | m2 | 4540.47 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 屋面-3 屋面-3:植屋面。详见23J909-5-64-屋D-11。植被层 1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 448.03 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 屋面-3 屋面-3:植屋面。详见23J909-5-64-屋D-11。植被层 1.1.5厚反应粘结型高分子防水卷材+1.5厚(耐根穿刺)反应粘结型高分子防水卷材。 | m2 | 448.03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 外墙-1 外墙-1:涂料外墙面(由外至内，采用蒸压砂加气混凝土砌块进行自保温和岩棉外保温)。详见23J909-6-12-外墙8E,23J909-6-24-外涂9 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.10厚抹面胶浆分2次抹灰，挂镀锌钢丝网(双向Φ1.0@10,钢丝网距基面不小于5) 3.30厚岩棉板，配套不锈钢锚固件、胶黏剂和锚栓固定保温隔热层 4.5厚聚合物水泥防水砂浆 5.刷基层处理剂一遍 | m2 | 754.69 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 外墙-2 外墙-2:干挂铝板外墙面-岩棉板保温(由外至内，采用蒸压砂加气混凝土砌块进行自保温和岩棉外保温)。详见23J909-6-17一外墙20。 1.墙体防水透气膜一层 2.30厚岩棉板，配套不锈钢锚固件、胶黏剂和锚栓固定保温隔热层 3.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)+1.5厚聚合物水泥防水涂料 4.刷基层处理剂一遍 | m2 | 14079.73 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 地下室外墙 地下室外墙：(由内至外)详见22ZTJ015 -P50一侧墙防3。 1.1.5厚反应粘结型高分子防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子防水卷材 2.30厚挤塑聚苯板保护层，用建筑胶粘贴 | m2 | 3547.72 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 地下室底板 地下室底板：(由上至下)详见23J909-2-11-底板3。 1.1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料 2.1.5厚反应粘结型高分子防水卷材 | m2 | 20555.82 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 地下室顶板上方绿化 地下室顶板上方绿化：(由上至下)详见23J909-2-24-顶板9A。 1.1.5厚反应粘结型高分子防水卷材+1.5厚(耐根穿刺)反应粘结型高分子防水卷材 | m2 | 1662.38 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 地下室顶板上方道路 地下室顶板上方道路：详见23J909-2-24-顶板9A,23ZJ909-1-29-路2B和路9。 1.1.5厚反应粘结型高分子防水卷材+1.5厚反应粘结型高分子防水卷材 | m2 | 3457.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 水池内墙 水池内墙：(由内至外)详见23J909-7-14-内8D2,23J909-7-7-内4D和23J909-7-50-内涂8。(燃烧性能A级)。 1.1.5厚聚氨酯防水涂料二遍防水涂料至顶 | m2 | 517.17 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 水池地面 水池地面：(由上至下)详见23J909-3-53-楼D24, 1.1.5厚聚氨酯防水涂料二遍，四周沿墙及管口上翻到顶 | m2 | 269.61 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 水池顶棚 水池顶棚：(由上至下)详见23J909-8-6-棚4。 1.1.5厚聚氨酯防水涂料二遍 | m2 | 313.06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |